CPU Overview

http://www.tomshardware.com/charts/cpu-charts-2013/benchmarks,140.html

Intel

| 8088/80286 | DIP socket | 16-bit 4.77/8/12.5 MHz 1MB/16MB Max |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 386/486/Pentium/ Pentium Pro/P II/ P III (Celeron) | Socket 4/5/7/370 Slot 1 | 32-bit 16Mhz – 1.4GHz 4GB Max |  |
| P4 (Celeron) | Socket 423/478 | 32-bit 1.3 – 3.8 GHz 4GB Max |  |
| Pentium D/ Dual Core Core 2 Duo/Quad (Extreme/Celeron) | LGA 775 | 64-bit 1.06 – 3+ Ghz. 256TB Max Multi-core |  |
| Core i3/i5/i7 | LGA 1156 LGA 1366 LGA 1155 LGA 2011 LGA 1150 | 64-bit 2.66-3.33GHz. 256TB Max DDR3 Dual, quad-core Hyperthreading Onboard GPU (some) “Turbo Boost” |  |

AMD

| K5/K6 | Socket 5/7 | 32-bit 75 – 300MHz 4GB Max |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Athlon(K7)/XP/MP (Duron) | Socket A/462 Slot A | 32-bit 1500+ - 3200+ (1.33 – 2.2GHz) 4GB Max |  |
| Athlon 64/64 X2 (FX/Sempron) | Socket 754/939 Socket AM2 | 32/64-bit 2800+ – 5000+ (1.4 – 3.0GHz) Multi-core (X2) 256TB Max DDR2 (AM2) |  |
| Phenom/Phenom II (X2/X3/X4/X6) | AM2+ AM3 | 32/64-bit 1.8 – 3+GHz. (series) 256TB Max DDR2 (AM2+) DDR3 (AM3) True multi-core Phenom II more L3 |  |
| Fusion (APU) | FM1 FM2 | 2.4-3.0 GHz. DDR3 2,3,4 cores Integrated GPU |  |

Memory Overview

| SDR-SDRAM | 168-pin DIMM | 100MHz (PC-100) 133MHz (PC-133) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RDRAM (Rambus) | 184-pin RIMM | 300-600MHz (single) 400-800MHz (dual) |  |
| DDR-SDRAM | 184-pin DIMM | 200MHz (PC1600) 266MHz (PC2100) 333MHz (PC2700) 400MHz (PC3200) |  |
| DDR2-SDRAM | 240-pin DIMM | 400MHz (PC3200) 533MHz (PC4200) 667MHz (PC5300) 800MHz (PC6400) 1066MHz(PC8500) |  |
| DDR3-SDRAM | 240-pin DIMM (not DDR2 compatible) | 800MHz (PC6400) 1066MHz (PC8500) 1333MHz (PC10600) 1600MHz (PC12800) . . etc. |  |
| DDR4-SDRAM | 288-pin DIMM | 2100MHz . . 3200MHz |  |